附件：分子粘度仪

| 仪器设备中文名称 |  | 分子粘度仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | Standard viscometer |  |  |
| 预算价格人民币 |  | 55万元/台 |  |  |
| 申购学院 |  | 农学院 |  |  |
| 申购结果 |  | 拟同意申购 |  |  |
| 申购数量 |  | 1 | 是否进口设备 | 是 否□ |
| 主要 技术 指标 | 仪器主机采用电子式扭矩测量单元； 测试速度：0 rpm至300 rpm； 温度范围：30℃至98℃； 样品测量钵容量≥450mL； 仪器软件可实现测量过程自动化，实时测量并记录结果及谱图，可视化扭矩、时间、温度的曲线； 谱图可直接显示峰值粘度值、最低冷粘度值和最高冷粘度值。 |  |  |  |
| 主要 功能 | 通过旋转式粘度测量，能够模拟不同温度和剪切条件下的物料粘度变化，测量样品的流变特性，适用于食品、饲料及工业领域的研发与质量控制，包括各种液体，悬浊液或浆状制品的粘度测量。设备自动化层度高，软件功能强大，数据准确可靠，是测量淀粉或含淀粉产品粘度的国际认证标准仪器。 |  |  |  |
| 应用 范围 | 主要应用于测试淀粉及其相关产品的粘度特性，通过ICC和AACC标准测量淀粉的糊化温度、粘度曲线等指标，用于食品质量控制和产品开发。玉米、马铃薯等天然淀粉及变性淀粉的粘度分析，帮助优化加工工艺。饲料原料的测试，膨化玉米、熟化豆粕等预糊化饲料原料的黏度特性分析，评估其在动物饲料加工中的适用性。 还可以应用于宠物食品的测试、工业材料的测试等。 |  |  |  |