附件：悬索式柔性龙门吊大田作物表型设备

| 仪器设备中文名称 |  | 悬索式柔性龙门吊大田作物表型设备 |
| --- | --- | --- |
| 预算价格人民币 |  | 40.5万元/台 |
| 申购学院 |  | 农学院 |
| 申购结果 |  | 拟同意申购 |
| 主要技术指标 | 悬索动力系统： 额定拉力不低于3000N ， 单边跨度80-100m。 室外防护系统 : 室外防尘防水达到IP45. 索塔及柔性悬索配件： 索塔四套 ，达到11m左右 ，配套柔性悬索破断拉力不低于30KN。 移动吊舱系统： 吊舱重量大约15kg ，控制误差不高于1cm ， 水平移动速度不低于0.3m/s。 控制地面站软件：AB点作业 ， 自主导航 ， 自动返航 ， 数据记录 ， 设备状态监测 ， 远程控制，并且可以支持外部触发设备数据采集。 技术服务： 要求设备安装调试 ， 提供系统培训和技术升级故障诊断 ， 并且提供免费远程技术支持。 |  |
| 主要功能 | 该设备主要用于大田作物表型信息的自动化 、连续化和高通量采集 ，可按照设定的作业区域、航线及采样点进行自主导航 、精准定位 、定点悬停 、往返巡检和自动返航 ， 并支持远程控制、设备状态监测 、任务管理及数据记录； 移动吊舱可搭载RGB、多光谱、高光谱 、热红外、激光雷达和环境监测等设备 ，通过外部触发实现多传感器同步采集 ， 用于获取作物株高 、冠层结构、长势 、生物量 、病虫害及水肥胁迫等表型信息。 |  |
| 应用范围 | 该设备主要应用于大田作物高通量表型监测 ， 可搭载RGB、多光谱 、高光谱 、热红外、激光雷达等专业传感器 ， 对作物株高、冠层结构 、叶面积 、生物量 、长势、病虫害及水肥胁迫等指标进行连续、定点和多时相采集 ，服务于作物遗传育种 、栽培管理、植物保护 、农业遥感、 农田生态和智慧农业等研究 ，也可用于传感器标定 、智能控制算法验证及数字农田数据采集。 |  |
| 共享学科 | 农业工程 、植物保护、作物学、土壤科学等。 |  |